Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Neumann János Informatikai Technikum

Szakképesítés neve: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

száma: 5-0612-12-02

VIZSGAREMEK

South Brokers ZRT. hálózatának bemutatása

Haraszti Gyula, Kassai László, Mátravölgyi Bendegúz
2/14B

Budapest, 2022.03. 28

Tartalom

Cégleírás	6

A hálózat tesztelésének dokumentációja	7

Zöld terület: Fő telephely:	8

HSRP:	10

Feszitőfa( Spanning Tree Protocol)	11

Link Aggregation:	13

ACL:	14

NAT:	15

EIGRP:	16

17

IPSec:	18

SSH:	19

Port Security:	20

DHCP Snooping:	21

VTP (Vlan Trunk Protocol):	21

Jelszó titkosítás:	22

Narancssárga terület: adatközpont	23

Multilink:	24

WAN(Wide Area Network):	25

Link Aggregation:	25

Szerverek:	26

DNS:	26

sFTP:	26

TFTP:	27

SYSLOG-NTP:	27

MAIL:	28

WEB:	28

Kék telephely: Bank	29

Tűzfal:	30

Object network:	30

Policy-map:	30

Class-map:	30

Service-policy:	30

NAT:	31

ACL:	31

Ip route:	31

DHCP:	31

South Brokers Zrt. szerverkörnyezetének dokumentációja	32

Szolgáltatások:	32

South Brokers	33

Szolgáltatások részletezése	33

Szerver szoba kialakítása:	33

Active Directory	34

Domain Controller	34

Secondary Domain Controller	34

Domain Name System	34

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)	34

DHCP Failover	34

Internet Information Services	34

SSH File Transfer Protocol (sFTP)	34

File management	35

Group Policy Object	35

Email (IRedMail)	35

Print server	35

Virtaul Private Network	35

South Brokers ZRT. Szerverei	36

Mikrotik router:	36

Debian AD DC DNS DHCP	37

Debian SDC DHCP Failover	42

Windows Szerver (3 | WEB FTP FILE)	45

Debian Szerver (Mail-SERVER)	50

Debian Szerver (Print-SERVER)	52

Debian Szerver (OPEN VPN)	53

Windows 10 kliens számítógép	54

Hálózat programozás:	55

Hivatkozások:	56

1. ábra - A hálózat topológiája	7

2. ábra - Fő telephely - iroda	8

3. ábra - HSRP üzenet -> Aktív mód	10

4. ábra - show standby brief parancs kimenetele	10

5. ábra - show spanning tree vlan brief parancs kimentele	11

6. ábra - show spanning tree summary parancs kiemenetele	12

7. ábra - portfast és bpduguard beállítása	12

8. ábra - show etherchannel parancs kimetenele	13

9. ábra - show ip access list parancs kimenetele	14

10. ábra - show ip access list parancs kimenetele	14

11. ábra - ACL a PAT-hoz	15

12. ábra - PAT beállítása	15

13. ábra - show ip nat translations parancs kimenetele	15

14. ábra - EIGRP beállítások	16

15. ábra - EIGRP hitelesítés beállításai	16

16. ábra - EIGRP kulcsbeállítások	17

17. ábra - show running config parancs -> IPsec beállítások	18

18. ábra - show crypto ipsec sa parancs kimenetele	18

19. ábra - virtuális vonalak beállításai	19

20. ábra - virtuális vonal jelszótitkosítása	19

21. ábra - SSH beállítások	19

22. ábra - show port-security parancs kimenetele	20

23. ábra - port security beállítások	20

24. ábra - show vtp status parancs kimenetele	21

25. ábra - VTP jelszó	21

26. ábra - jelszótitkosítás parancsa	22

27. ábra - a titkosított jelszó	22

28. ábra - az adatközpont	23

29. ábra – a multilink beállítása (GNS3)	24

30. ábra - chap hitelesítés beállítása	25

31. ábra - multilink üzenet	25

32. ábra - PAGP csoportok	25

33. ábra - DNS fordítások	26

34. ábra - FTP felhasználók	26

35. ábra - TFTP-n lévő fájlok	27

36. ábra - SYSLOG üzenetek	27

37. ábra - NTP beállításai	27

38. ábra - Bank weboldal elérhetősége	28

39. ábra - South Brokers weboldal elérhetősége	28

40. ábra – ASA object network	30

41. ábra - ASA policy map	30

42. ábra - ASA class map	30

43. ábra - ASA service policy	30

44. ábra - ASA ACL	31

45. ábra - ASA ip route	31

46. ábra - ASA DHCP	31

47. ábra - szervezeti egységek és felhasználók	33

48. ábra - mikrotik tűzfalbeállítások	36

49. ábra – DHCP Debian szerver interfaces beállításai	38

50. ábra - hosts beállítások	39

51. ábra - resolv.conf beállítások	39

52. ábra - DHCP beállítások	39

53. ábra - DNS címfordítások	40

54. ábra - DNS beállítások	40

55. ábra - Win 10 kliens ipconfig /all kimenete	41

56. ábra - SDC interfaces beállítások	42

57. ábra - SDC hosts beállítások	43

58. ábra - SDC resolv.conf beállításai	43

59. ábra - az SDC is megtanulta a DNS-eket	43

60. ábra - SDC oszt címet a Win 10 kliensnek	44

61. ábra - Windows szerver IP beállítások	45

62. ábra - URL rewrite	46

63. ábra - weboldal tanusítvány	46

64. ábra - FTP titkosítás	47

65. ábra - FTP bindings	47

66. ábra - közös és saját mappák	48

67. ábra - Windows szerver automatikus mentés	48

68. ábra - kvóta beállítások	49

69. ábra – nslookup  DNS címfeloldás	49

70. ábra - sikeres email küldés	50

71. ábra - Email szerver interfaces beállítások	51

72. ábra - Email szerver hosts beállítások	51

73. ábra - Hálózatprogramozás	55

Cégleírás

Cégünk egy MNB által felügyelt befektetési vállalat, az alkalmazottjaink a tőzsdén való kereskedéssel próbálják gyarapítani a befektető kliensek vagyonát. Mivel több tíz akár százmilliós összegekről van szó, elengedhetetlen, hogy folytonos, biztonságos hálózati hozzáférés legyen biztosítva a nálunk dolgozó kereskedőknek, mindazonáltal, hogy minden tranzakció valós időben történik az interneten, így akár pár perc leállás a rendszerben valakinek a befektetett vagyonát megfelezheti. Tudniillik a cégünk több száz ügyfél felettébb bizalmas adatait kezeli, tárolja, ezért meg kell akadályoznunk minden adatszivárgási lehetőséget. Ennek érdekében a hálózatban semmi olyan apró rés nem keletkezhet, ami bármely fenyegetésnek kiteheti ezeket. A cél eléréshez fizikai és virtuális korlátozásokat kellett használnunk egyidejűleg. Az informatikai részleg azt a feladatot kapta, hogy építse ki a cég új hálózati és üzemeltetési infrastruktúráját a Magyar Nemzeti Bank elvárásainak megfelelve.

A hálózat tesztelésének dokumentációja

1. ábra - A hálózat topológiája

A prototípus topológiájának felépítéséhez a Cisco Packet Tracer és GNS3 virtualizációs alkalmazásokat használtuk. A következő képen látható a teljes hálózat.

A zöld terület a cégünk budapesti telephelye, a rózsaszín az itt megtalálható vezeték nélküli vendég hálózat, a narancssárga egy bérelt adatközpont szerepét tölti be, a kék rész a Magyar Nemzeti Bank adattároló egysége, illetve a sárga terület a cég távolról dolgozó kollegáit reprezentálja.

2. ábra - Fő telephely - iroda

Zöld terület: Fő telephely:

Ez a South Brokers Zrt. fő irodája, ahol 50 alkalmazottunk dolgozik. Az internet és az adatközpontban lévő saját szervereink elérése érdekében zökkenőmentes kapcsolatot kellett kialakítanunk.

A Cisco Packet Tracerben a következő eszközöket használtuk ezen a területen:

- 2db Cisco 2911 forgalomirányító

- 4db Cisco 2960 kapcsoló

- Nyomtatók

- Számítógépek

- 1db tartalék szerver

A területen a következő protokollokat használtuk:

- Harmadik rétegbeli redundáns megoldás:

  - HSRP

    - A fő router (South Brokers_Main) esetleges meghibásodása esetén a South Brokers_BackUp forgalomirányító veszi át az irányítási szerepköröket.

- Második rétegbeli redundáns megoldások:

  - STP

    - Hurkok és szórási viharok elkerülése érdekében

  - Link Aggregation

    - Port összefogás

    - Nagyobb sávszélesség

Forgalomirányítók:

- ACL

  - Csak az admin tudja pingelni a szervert

  - Csak az admin éri el SSH-val a kapcsolókat és forgalomirányítókat.

- PAT

  - A belső címeket a kimenő interfész címére fordítja kilépéskor.

- EIGRP

  - Dinamikus forgalomirányítás a VLAN-ok és a telephelyek között.

- IPsec

  - Titkosított, biztonságos kapcsolat az iroda és az adatközpont között.

- SSH

  - Titkosított távoli hozzáférést biztosít az adminnak

Kapcsolók:

- Port security

  - Az interfészek maximum 1 Mac címet tanulnak meg, ismeretlen cím esetén lekapcsolnak.

- DHCP Snooping

  - Csak az ismert interfészeknek oszt címet DHCP-vel

- Vlan Trunk Protocol

  - Cisco protokoll: kapcsolók közötti Vlan információ csere

- Jelszó titkosítás

  - Service password-encryption

  - Secret jelszavak használata

- SSH

  - Titkosított távoli hozzáférést biztosít az adminnak

HSRP:

A HSRP (Hot Standby Router Protocol) működése nagyon egyszerű. A protokoll egy virtuális IP címet kínál fel a LAN hálózatunk számára (természetesen a LAN alhálózatunkból) alapértelmezett átjáróként. Ez a virtuális IP címet fogjuk alapértelmezett átjáróként beállítani a LAN állomásain. A virtuális IP címen több forgalomirányító is osztozik, egymás között megbeszélve, hogy melyikük fogja az alapértelmezett átjáró feladatát ellátni, vagyis a tényleges adatforgalmat közvetíteni. (A virtuális IP cím mellé egy virtuális MAC címet is rendel a HSRP. (Admin, 2021.02.09)

Beállítása nagyon egyezrű. Előszőr belépünk a kiválasztott interfész-be majd kiadjuk a Standby <szám> ip <ip cím> parancsot. Utána megadjuk a prioritás értékét a standby <szám> prioirty 105 paranccsal. A kiadott prioritás szám miatt biztosan ő lesz az active router.

3. ábra - HSRP üzenet -> Aktív mód

4. ábra - show standby brief parancs kimenetele

Elengedhetetlen beállítás a track parancs hiszen így a router figyeli az interfészt és egy esetleges meghibásodás során 10el csökkenti a prioritás értéket így a standby üzemmódban lévő router veszi át a forgalomirányítást. Utolsó beállítás a preempt ami mindig a legmagasabb értékű prioritással rendelkező routert nevezi ki activnak.

Természetesen, az összes VLAN-ra be lett állítva így teljes a harmadik rétegbeli redundancia. A virtuális ip címek minden hálózat 2. kiosztható ip címét kapták meg.

Feszitőfa( Spanning Tree Protocol)

A 2. rétegben kezelt keretek fejlécében nem találunk olyan mezőt, amely ellátná azt a feladatot, amelyért a 3. rétegben az IP protokoll time-to-live mezője felelős, vagyis annak detektálása, hogy az adott PDU hurokba kerül. Ilyen hurkok akkor alakulnak ki, ha alternatív útvonalak is rendelkezésre állnak a hálózatban két eszköz között. Mivel a 2. rétegben a kapcsolók üzenetszórás vagy elárasztás esetén minden portjukon (kivéve ahol bejött) kiküldik keretet, üzenetszórási vihart, instabil MAC-cím táblát és duplikáltan megkapott kereteket kapunk eredményül. Ennek következtében a hálózatunk drasztikusan belassul és használhatatlanná válik. Ez ellen véd minket az STP protokoll. (Admin, 2021.02.05)

5. ábra - show spanning tree vlan brief parancs kimentele

Ahhoz, hogy jól és stabilan működjön a HSRP be kellet állítani bizonyos dolgokat. Az első dolog volt, hogy beállítottuk a Rapid-PVST-t, ami gyorsan konvergál és használja a PVST+ funkciókat. Ezt a spanning-tree mode rapid-pvst paranccsal tudjuk aktiválni. Figyelembe kellet venni, hogy nagy az erőforrás igénye így minőségi kapcsolókat használtunk.

6. ábra - show spanning tree summary parancs kiemenetele

A következő beállítás a fő és másodlagos kapcsolók kinevezése. Ez a lépés nem kötelező, de ajánlott. Beállítás után a csomagok a legrövidebb úton fognak haladni az elsődleges kapcsolóhoz, ha az esetleg meghibásodik akkor a csomagok az előre beállított másodlagos kapcsoló felé veszik az irányt. Cégünknél az elsődleges kapcsoló az SW_MAIN_SB lett, ahol a 80,105,120,155,205 vlanok lettek beállítva míg az SW_BACK-UP_SB-nél a 99-es vlan ami egyben az ADMIN vlan is. Ezzel a paranccsal tudjuk aktiválni a szerepköröket: spanning-tree vlan <szam> root primary/secondary.

Cégünknél a védelem a legfontosabb így védekezünk a BPDU támadások ellen. Minden végeszközön beállítottuk a spanning-tree bpduguard enable paranccsal hiszen ezeknek a kerteknek nagy szerepe van az elsődleges kapcsoló választásában így megakadályozzuk, hogy egy külső személy beavatkozzon a választásba és olyan információkat tudjon meg ami nem juthatna el hozzá. Így az adott portokon a kapcsoló nem fogad el BPDU kereteket.

Másik fontos beállítás a Portfast amit szintén a végeszközökön állítunk be így felgyorsítjuk a konvergenciát és a beállított portok automatikusan forwarding állapotban lesznek. Miután beléptünk egy interfész-be adjuk ki a következő parancsot, hogy aktiváljuk a PortFastot: spanning-tree portfast.

7. ábra - portfast és bpduguard beállítása

Link Aggregation:

Link Aggregation másnéven port összefogás megoldja, hogy a kapcsolók több fizika kábelt virtuálisan összekössünk, így növeli a sávszélességet anélkül, hogy drága gigibit vagy akár optikai kábelt kéne venni. Másik hasznos funkciója, hogyha egyik kábel megsérülne attól még a hálózat jól fog működni.

8. ábra - show etherchannel parancs kimetenele

Cégünknél nem csak cisco kapcsoló található ezért LACP-t használtunk, ami más gyártó által forgalmazott kapcsolóval is jól együtt tud működni. Konfigurálása nagyon egyszerű először létre kell hozni egy „port-channelt” az interface port-channel <szam> paranccsal. Ezután megadhatjuk, a natív vlan vonalat vagy akár, hogy az adott port trunk módba legyen-e. Következő lépésként több interfészbe kell belépni, amit lekapcsolunk majd kiadjuk a channel-group <szam> mode <active/passive/desitable/on> parancsot. Az utolsó paraméter attól függ, hogy milyen portokolt használunk, PAGP-T vagy LACP-T. Előbbinél az „active” mód javaslott cégünk is így állította be.

ACL:

A hozzáférési jogosultság ellenőrzése (access control) valamilyen védett objektum, számítógép vagy számítógép-hálózat biztonságát szolgáló különböző védelmi eljárások összessége. Az informatikában a hozzáférési jogosultság feladata a számítógép erőforrásainak vagy magának a számítógépes hálózatnak a védelme illetéktelen felhasználástól. A hozzáférési jogosultság dönti el, hogy egy személynek, vagy egy a számítógépen futó eljárásnak (process) van-e lehetősége valamilyen objektum elérésére. Ez lehet egy fájl vagy valamilyen hardver eszköz stb. (Atobot, 2018)

A fő telephelyünkön több ACL is védi a hálózatot. Egyaránt használunk szabványos és kiterjesztett ACL-t is. Konfigurálása kis logikai gondolkodást igényel hiszen föntről lefele fut le, ha az elején letiltottunk mindent akkor hiába alítottuk be, hogy valamit engedélyezzen.

9. ábra - show ip access list parancs kimenetele

Csak az „admin” tudja pingelni a DataCenter szervereit a dolgozók csak elérik a web,ftp,tftp szolgáltatásokat.

10. ábra - show ip access list parancs kimenetele

Fontosnak tartjuk a távoli konfigurálásának lehetőségét ezért minden kapcsolónkra egy azonos acl került fel, ami csak az admin gépnek engedélyezi az ssh-t.

NAT:

A hálózati címfordítás (angolul Network Address Translation) a címfordításra képes hálózati eszközök (pl. router) kiegészítő szolgáltatása, mely lehetővé teszi a belső hálózatra kötött gépek közvetlen kommunikációját tetszőleges protokollokon keresztül külső gépekkel anélkül, hogy azoknak saját nyilvános IP-címmel kellene rendelkezniük. A hálózati címfordító a belső gépekről érkező csomagokat az internetre továbbítás előtt úgy módosítja, hogy azok feladójaként saját magát tünteti fel, így az azokra érkező válaszcsomagok is hozzá kerülnek majd továbbításra, amiket – a célállomás címének módosítása után – a belső hálózaton elhelyezkedő eredeti feladó részére ad át. (InternetArchiveBot 2022)

A South Brokers telephelyünkön a South Brokers_Backup forgalomirányítónk végez    PAT-ot, ami túlterheléses NAT. Ez azt jelenti, hogy először létre kell hozni egy ACL listát, ahol megadjuk az engedélyezett hálózatot.

11. ábra - ACL a PAT-hoz

12. ábra - PAT beállítása

Ezután az ip nat inside source list <acl szamunk> interface <kimenő interfész> overload parancsot adjuk ki.

13. ábra - show ip nat translations parancs kimenetele

Utolsó lépsként belépünk a belső hálózatba irányuló interfészbe és kiadjunk az ip nat inside míg a külső interfészbe az ip nat outside parancsot. Így már kész is vagyunk és minden egyes belső címet lefordít a külsőn lévő címre, ha a csomag elhagyja a hálózatot.

EIGRP:

Cisco által fejlesztett, távolság vektor alapú, osztály nélküli dinamikus forgalomirányítást végző protokoll, ami saját szállítási protokollt használ, ami az RTP. Előnye, hogy hurok mentes útvonalakat biztosít, amit a DUAL algoritmus segítségével számol ki emiatt nem szórja tele hello csomaggal a hálózatot.

| CSOMAGJAI: | TÁBLÁI: |
| --- | --- |
| Hello | Szomszédsági |
| Frissítő | Topológiai |
| Nyugta | Forgalomirányító |
| Lekérdező |  |
| Válasz |  |

Összes telephelyen EIGRP van hiszen terhelésmegosztás szempontból sokkal jobb, mint az OSPF. Process ID-nak a 4-et választottuk az auto summary funkciót kikapcsoltuk hiszen használunk VLSM-t, az összes interfészt, ami kapcsolóba megy beállítottunk passsive módba, hogy ne terhelje a hálózatot.

14. ábra - EIGRP beállítások

15. ábra - EIGRP hitelesítés beállításai

Természetesen hitelesítve vannak az útvonalak ezért létre hoztunk egy key chain-t Sbrokers néven, amihez hozzá rendeltünk egy key-t és végül megadtuk a jelszót, ami Sbrokers1234.

Ezután belépünk egy interfészbe, ahol hozzá rendeljük a key-chain-t majd md5-tel titkosítjuk a csomagokat. Ehhez két parancs szükséges az első, ip authentication mode eigrp <eigrp process id szam> md5 majd az ip authentication key-chain eigrp <eigrp process id szam> <key chain>

16. ábra - EIGRP kulcsbeállítások

IPSec:

Az Internet Protocol Security (IPsec) egy protokoll csomag az Internet Protokoll (IP) alapú kommunikáció biztonságosabbá tételére a kommunikációs viszony minden egyes csomagja hitelesítésével és titkosításával. (InternetArchiveBot, 2021)

Cégünknél nagyon sok kényes adat van ezért elengedhetetlen volt, hogy a fő telephelyünk és a Data Center között titkosított átjárónk legyen. A legkorszerűbb titkosítási és hitelesítési technológiát használtuk.

Ezért az IPsec protokollunk ESP+AH, ami azt jelenti, hogy előszőr titkosít utána hitelesít. Megbizonyosodik arról, hogy minden csomag egyedi és semmi se lett módosítva. Miután létre jött a kapcsolat, egy számláló elindul és minden egyes küldött csomagnál az értéke megnő így biztosan tudja milyen számozású csomagot kell kapjon.

17. ábra - show running config parancs -> IPsec beállítások

18. ábra - show crypto ipsec sa parancs kimenetele

Titkosításnál AES 256-ot választottuk, Integritásnál pedig SHA hiszen biztonságosabb, mint az MD5, hitelesítésnél „pre-shared” hiszen egyszerű fel konfigurálni kis környezetbe és csak az adminnak kell tudnia kommunikálni a DataCenterrel. Utolsó dolog a DIiffie-Hellman, aminél 5ös csoportot állítottunk be.

SSH:

A Secure Shell (röviden: SSH) egy szabványcsalád, és egyben egy protokoll is, amit egy helyi és egy távoli számítógép közötti biztonságos csatorna kiépítésére fejlesztettek ki. Nyilvános kulcsú titkosítást használ a távoli számítógép hitelesítésére, és opcionálisan a távoli számítógép is hitelesítheti a felhasználót. (InternetArchiveBot, 2020)

19. ábra - virtuális vonalak beállításai

Az összes forgalomirányító és kapcsoló 2es verziójú SSH-val és 2048Bit hosszú kulccsal van felkonfigurálva. A belépésez szükséges adatok;
Felhasználónév: Sbrokers 	jelszó:Sbrokers1234.

20. ábra - virtuális vonal jelszótitkosítása

Védelmi beállítások miatt 1 eszközről maximum 5x lehet próbálkozni utána nem enged több próbálkozást 3percig így kiküszöböli a Brute-Force támadást.

21. ábra - SSH beállítások

Port Security:

A port védelem egy elengedhetetlen védelmi funkció egy cégnél.  Segít megakadályozni az illetéktelen behatolást, mégpedig úgy, hogy hozzá rendel az interfészhez egy MAC címet és ha másik eszközt használunk lekapcsolja a portot és megnöveli a számlálóját így a rendszergazda látja, hogy valaki próbálkozott. Sajnos könnyen kicselezhető hiszen, ha ismerjük az adott gép MAC címét pár perc alatt MAC cím hamisítást tudunk csinálni így kijátszottuk a rendszert.

22. ábra - show port-security parancs kimenetele

Több dolgot betudunk állítani, cégünknél minden porthoz maximum 1db mac címet tanul meg a kapcsoló ezt a switchport port-security maximum 1 paranccsal tudjuk megoldani. A MAC címet automatikusan tanitatjuk meg az eszközzel a switchport port-security mac-address sticky paranccsal majd beállítjuk, hogy automatikusan lekapcsolj a portot, ha esteleg más próbálkozna, szükséges parancs hozzá: switchport port-security violation shutdown.

23. ábra - port security beállítások

Minden használaton kívüli portot lekapcsoltunk, es külön vlan-ba raktuk így, ha valaki mégis felkapcsolná a portot nem fog tudni kommunikálni senkivel mert nincs beállítva a forgalomirányítás.

DHCP Snooping:

Nem mehetünk el amellett, hogy lehet bentről indul a támadás vagy pedig adat szivárgás így gondoskodni kell arról, hogy csak megbízható portoktól kapjunk DHCP kérést így, ha valaki saját DCHP szolgáltatást hozna létre az ip dhcp snooping trust parancs miatt nem fog a harmadik féltől lévő DHCP szervertől IP címet kapni.

<kep>

VTP (Vlan Trunk Protocol):

24. ábra - show vtp status parancs kimenetele

A VTP-t akkor érdemes használni, ha egy hálózatban sok vlan és kapcsoló található. Ez egy Cisco által kifejlesztett protokoll, ami megkönnyíti a VLANok konfigurálását és karbantartását. Így elég egy kapcsolón törölni vagy hozzá adni egy új vlan-t és az összes kapcsoló megtanulja.

Cégünknél SW_MAIN_SB kapcsoló lett kinevezve szervernek, ami azt jelenti, hogy őt kell konfigurálni ahhoz, hogy a többi tanuljon tőle. Jelszóval van ellátva, ami a Sbrokers1234 domain név pedig Sbrokers és természetesen 2-es verzióval van felkonfigurálva. A többi kapcsoló kliensnek van beállítva

25. ábra - VTP jelszó

Jelszó titkosítás:

Minden eszközön be lett állítva privilegizált, vonali és konzoli jelszó, emellett egy üzenet fogad bejelentkezéskor, hogy illetékteleneknek tilos a belépés.

26. ábra - jelszótitkosítás parancsa

Privilegizált jelszónál secret módba adtuk meg a jelszót, ami azt jelenti, hogy md5-el van titkosítva így, ha valaki megnézi a konfigurációt szemmel nem értelmezhető jelszót fog találni. Sajnos a második 2 helyen csak sima, nem titkosít jelszót tudunk megadni, de a service password-encryption parancs miatt titkosítja ezeket a jelszavakat is. A vonali jelszók: Sbrokers1234 míg a privilegizált Sbrokers.

27. ábra - a titkosított jelszó

Narancssárga terület: adatközpont

28. ábra - az adatközpont

Ez a South Brokers Zrt. bérelt adatközpontja. Itt találhatóak meg az elsődleges szerverek.

Használt protokollok és szerver szolgáltatások:

- HSRP

- ACL

- IPsec

- Multilink

- EIGRP

- Port összefogás

- SSH

- VTP

- Port Security

- PAT

- WAN

- STP

- Szerverszolgáltatások:

  - DNS

    - Címfeloldás

  - sFTP

    - Biztonságos fájlátvitel

  - TFTP

    - Adatmentés

  - SYSLOG

    - A hálózati eszközök és kapcsolatok monitorozása

  - MAIL

    - Saját belső levelezőrendszer

  - NTP

    - Közös időzóna

  - WEB

    - reszponzív weboldal

Multilink:

29. ábra – a multilink beállítása (GNS3)

Hasonló az EtherChannel-hez hiszen több serial portot fogunk össze, hogy 1db virtuális vonalat hozzunk létre így pénzt spórolunk mert nem kell drága optikai kábelt venni, de mégis gyors és biztonságos vonalat hozunk létre.

WAN(Wide Area Network):

Magyarul nagy kiterjedésű hálózat, ami két távoli területet kapcsol össze biztonságosan pont-pont kapcsolati beágyazási módszerrel. Többféle protokollt támogat köztük a CHAP és PAP-et.

A bank terület a CHAP hitelesítést alkalmaztuk, hiszen biztonságosabb, megfigyeli a kapcsolatok minőségét és bármilyen típusú forgalomirányító eszközön támogatott.

CHAP hitelesítés egy háromfázisú kézfogást használ és MD5-ös titkosítást. Előre meghatározott felhasználónév, jelszó párost hoztunk létre. Beállítás után titkos kulcsokat küldenek egymásnak a forgalomirányítók.

30. ábra - chap hitelesítés beállítása

31. ábra - multilink üzenet

Link Aggregation:

Bérelt adatközpontunkban csak CISCO eszközök találhatóak ezért PAGP protokollal van ellátva a port összefogás.

32. ábra - PAGP csoportok

Szerverek:

DNS:

33. ábra - DNS fordítások

A legtöbb szolgáltatásunk DNS-névvel van ellátva így a dolgozóknak nem kell tudniuk a fix ip címet csak a cég nevét és a szolgáltatást. Így mindenkinek egyszerűbb és biztonságosabb.

sFTP:

34. ábra - FTP felhasználók

A Pénzügynek lett kialakítva, hogy gyorsan és biztonságosan tudjanak fájlokat fel-le tölteni. Elérhető az Sbrokers.ftp.hu-n keresztül, bejelentkezési adatok; Penzugy -Penzugy1234

TFTP:

35. ábra - TFTP-n lévő fájlok

Naponta készítünk biztonsági mentést minden eszköz konfigurációjáról a szerverre így egy esetleges meghibásodás során azonnal vissza tudjuk tölteni a konfigurációkat.

SYSLOG-NTP:

36. ábra - SYSLOG üzenetek

Az összes eszközünket monitorozzuk ezért minden egyes belépéskor egy üzenet érkezik a szerverre, ami a pontos dátum időt mutat és hogy mit csináltak az adott eszközön, lekapcsoltak egy portot vagy átírtak egy ip címet.

37. ábra - NTP beállításai

Az NTP szerverünk autentikációval van ellátva és minden eszközünkön kiadtuk a service timespan datetime msc parancsot így megjelenik a dátum-óra-perc-másodperc a syslog szerveren.

MAIL:

39. ábra - sikeres teszt email

38. ábra - Email beállításai és felhasználói

Saját belső levelező rendszert alakítottunk ki biztonsági okok miatt, mindenki saját felhasználónév és jelszó párossal rendelkezik így minden dolgozó eléri a másikat.

WEB:

38. ábra - Bank weboldal elérhetősége

39. ábra - South Brokers weboldal elérhetősége

Cégünknek fontos a megjelenés ezért saját weboldallal rendelkezik, ami elérhető a www.sbrokers.hu címen emellett az MNB is elérhető a www.mnb.hu címen.

Kék telephely: Bank

Ezen a területen rendszerezett fizikai adatmentést végzünk. Itt a biztonság mindennél fontosabb.

Használt protokollok:

- EIGRP

- SSH

- Port security

- DHCP snooping

- Tűzfal: Cisco ASA 5505

  - NAT

  - IP route

  - DHCP

  - SSH

  - ACL

  - Policy-map

  - Class-map

  - Object network

  - Service-policy

  - VLAN

Tűzfal:

A banknál Cisco Adaptive Security Appliance(ASA) hardveres biztonsági tűzfalat használunk a hálózat határán. Míg a belső telephelyen 100as biztonsági szint működik a külső részre 0-t állítottunk így senki se tudja elérni a belső részt.

Object network:

40. ábra – ASA object network

Object-ek segítségével a különböző konfigurációs területek könnyebbé és átláthatóbbá válhatnak, ide tartozik az ACL és NAT is. SERVER néven hoztuk létre.

41. ábra - ASA policy map

Policy-map:

42. ábra - ASA class map

Class-map:

Service-policy:

43. ábra - ASA service policy

NAT:

A bank statikus NAT-ot alkalmaz egyedül a web server számára így kívülről is elérhető.

<kep>

ACL:

44. ábra - ASA ACL

Meglévő alapértelmezett szabályokat felül tudjuk bírálni (pl: beengedjük a pingelést). A banknál csak kiterjesztett ACL található, amik kiengedik a DNS, WEB csomagokat így elérhető a WEB szerver.

Ip route:

45. ábra - ASA ip route

Statikus forgalom irányítást alkalmaztunk a külső terület felől annak érdekében, hogy bárhonnan érkezhet a kérés a web szerver felé a kérés sikeres legyen.

DHCP:

A belső admin gépünk DHCP-n keresztül kap IP címet az ASA-tól.

46. ábra - ASA DHCP

South Brokers Zrt. szerverkörnyezetének dokumentációja

A cég hálózatának tervezése közben minden olyan kritériummal számolnunk kellett, ami hibát, vagy leállást okozhat a rendszerben, hogy akár a véletlen tragédiaszerű, vagy megtervezett rosszindulatú események során is akadálymentesen folytatódhasson a kereskedelem. Ilyennek számít egy szolgáltatói leállás, vezeték meghibásodás, vagy akár belső rossz szándékú cselekmény. Ezek elkerülésének érdekében az elsődleges szervereink egy bérelt adatközpontban helyezkednek el, itt folytonos megfigyelés alatt áll őrök és nagy felbontású kamerák által, és monitorozva van minden hálózati forgalom. Itt az esedékes áramszüneteknél is biztosítva van az energiahálózat, szünetmentes áramellátással és tartalék aggregátorokkal, ezen kívül még számos kisebb terrorcselekmény ellen is védve van az épület. Mind ezek ellenére, az adaközpont meghibásodásának lehetősége nincs kizárva, ezért a cégünk saját telephelyén is kialakítottunk egy másodlagos szerverszobát, ami azonnal átvenné az összes üzemeltetési szerepkört a főszerverek esetleges meghibásodásánál. A két telep folytonos szinkronizációt végez el egymás között, hogy minimálisra csökkenjen az adatvesztés lehetősége. Esetleges áramszünet miatt a saját telepünk is szünetmentes tápegységekkel vannak ellátva, illetve beszereltünk egy saját dízel aggregátort is, ami az épület minden esszenciális létesítményét el tudja látni árammal. A szerverszobába történő belépés csak és kizárólag a hozzá jogosultak ujjlenyomatos azonosítása után történhet meg illetve papírformában is dokumentáljuk a belépő személyek nevét, személyi számát, bent tartózkodás időtartalmát és okát.

Szolgáltatások:

Az adatközpotban található egy Windows és egy Linux operációs rendszerű főszerver, melyből a Windows szerver a következő szolgáltatásokat üzemelteti: sFTP, , , , MAIL, IIS, FILE. A Linux szerver következő szolgáltatásokat üzemelteti: AD, DNS, DHCP. A telephelyünkön lévő másodlagos szervereink képesek átvenni a teljes üzemeltetést egy Linux SDC, DHCP Failover, szerver és egy folytonosan szinkronizálódó Windows szerver segítségével. A szolgáltatások bővebb kifejtésére lentebb kerül sor.

Cégünknek jelenleg 50 alkalmazottja van, akiket külön logikai csoportokba rendeztünk a HR-es kollegánk megbízásából.

47. ábra - szervezeti egységek és felhasználók

South Brokers

- Ügyvezető igazgató (1 fő)

- Pénzügy (4 fő)

- Marketing (2 fő)

- HR (2 fő)

- Bróker

  - Bróker főnök (1 fő)

  - Junior (22 fő)

  - Senior (4 fő)

- IT

  - IT főnök (1 fő)

  - Szerver kezelő (2 fő)

  - Rendszergazdák (3 fő)

  - Gazdasági informatikus (2 fő)

  - Help Desk (4 fő)

- FTP felhasználók (2 fő)

Szolgáltatások részletezése

(Ez a rész át lesz írva / fogalmazva csak meg nem tudtuk mit írjunk ide, es benne lesz, hogy használj a cég)

Szerver szoba kialakítása:

Active Directory

Az Active Directory egy Microsoft címtárszolgáltatás vagy tároló, amely adatobjektumokat tárol a helyi hálózati környezetben hierarchikus struktúrákban. Ez a szolgáltatás a Windows szerverünkön fut

Domain Controller

A DC, azaz a tartományvezérlő autentikációs és autorizációs szolgáltatásokat nyújt tartományon belül, ami a fő Linux szerverünkön fut, és a teljes hálózati területen az Sbrokers.zrt domain nevet használtuk.

Secondary Domain Controller

A fő Domain Controller meghibásodása során a másodlagos tartományvezérlő veszi át a szerepet, hogy a szolgáltatások továbbra is futhassanak. Ezt mi egy második Linux szerveren futtatjuk.

Domain Name System

A DNS, azaz a tartománynév rendszer a fő Linux szerverünkön fut, ami lényegében IP címekhez rendel hozzá tartományneveket, ezzel leegyszerűsítve a címalapú hozzáféréseket. Ez a fő Linux szerverünkön fut.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

A DHCP egy protokoll, ami automatikusan ellátja a végeszközöket IP címmel. Ez a szolgáltatás szintén a fő Linux szerverünkön fut.

DHCP Failover

A fő DHCP szolgáltató szerver leállása esetén átveszi a címosztás szerepkörét.

Internet Information Services

Ez egy Microsoftos webszerver szolgáltatás, ami a Windows szerverünkön fut, és biztosítja a weboldalunk elérhetőségét HTTPS kapcsolaton keresztül.

SSH File Transfer Protocol (sFTP)

Ez biztosítja két távoli rendszer között a fájlátvitelt. A sima FTP kapcsolatnál biztonságosabb, mert SSH protokollal van kiegészítve. Ez a Windows szerverünkön fut.

File management

A nálunk dolgozó kollegáknak biztosítva van egy saját és egy közös terület, ahova adatokat tudnak menteni, megosztani. A saját mappák 2, a közös 10 Gigabájtnyi tárhellyel rendelkeznek.

Group Policy Object

GPO-k segítségével a felhasználók engedélyeit, jogköreit korlátozzuk, hogy ezzel elkerüljük a potenciálisan káros programok futtatását, vagy külső eszközök használatát.

Email (IRedMail)

Az IRedMail egy nyílt forráskódú email szerverszolgáltatás, ami által egy saját, privát levelezőrendszert futtatunk. Ez egy harmadik Linux szerveren fut.

Print server

Hálózati nyomtatómegosztás, amit távolról is lehet működtetni.

Virtaul Private Network

A virtuális magánhálózat, azaz VPN segítségével amikor külső hálózattal kommunikálunk, a belső hálózati címeket a VPN szerver által adott virtuális címekre fordítja, ezzel elrejtve az eredeti forráscímeket. Ez a harmadik Linux szerverünkön fut.

South Brokers ZRT. Szerverei

Mikrotik router:

Hardware és Software beállítások:

- Hálózati kártya  Bridge-elt kártya, Belső hálózat

- Processzormagok száma: 1

- Memória mérete: 256 Mb

- Tárhely: 200Mb (OS)

- Operációs Rendszer: Mikrotik 6.49

Beállítások:

- Router adminisztrátor felhasználóneve: admin

- Router adminisztrátor jelszava: Aa123456

- Dinamikus IP Ether 1

- Statikus IP  Ether 2: 192.168.99.1

48. ábra - mikrotik tűzfalbeállítások

Tűzfal beállítások:

Engedélyezzük az internet elérést, távoli asztal az 50000 porton és az ssh-t a 22-es porton.

Debian AD DC DNS DHCP

Hardware és Software beállítások:

- Hálózati kártya Belső hálózat

- Processzormagok száma: 2

- Memória mérete: 1024 Mb

- Tárhely: 50 Gb (OS)

- Operációs Rendszer: Debian 11.2.0

Telepített szolgáltatások:

- Active Directory

- Domain Controller

- Domain Name System (DNS)

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Beállítások:

- Szever Adminisztátori belépés: root | Aa123456

- Szerver felhasználói belépés: debiansambaadadmin |Bb123456

- Statikus IP cím (192.168.99.254)

- Hostname (debiansambaad)

- Szervezeti Egységek felvevésre kerültek (sbrokers.zrt)

  - adminisztrátor

    - adminisztrátor (Sbrokers\administrator  | Aa123456@)

  - Ügyvezető igazgató (1 fő)

      - Mátravölgyi Bendegúz (Matra_B | B_Matra)

  - Pénzügy (4 fő)

      - Kiss Géza ( Kiss_G | G_Kiss)

  - Marketing (2 fő)

      - Kovács Géza (Kovacs_G | G_Kovacs)

  - HR (2 fő)

      - Kiss István (Kiss_I | I_Kiss)

  - Bróker

    - Bróker főnök (1 fő)

      - Haraszti Gyula (Haraszti_GY | GY_Haraszti)

    - Junior (22 fő)

      - Nagy Andre (Nagy_A | A_Nagy)

    - Senior (4 fő)

      - Nagy Pista (Nagy_P | P_Nagy)

  - IT

    - IT főnök (1 fő)

      - Kassai László (Kassai_L | L_Kassai)

    - Szerver kezelő (2 fő)

      - Fabián Donát (Fabian_D | D_Fabian)

    - Rendszergazdák (3 fő)

      - Szamos Almos (Szamos_A | A_Szamos)

    - Gazdasági informatikus (2 fő)

      - Deményi Kevin (Demenyi_K | K_Demenyi)

    - Help Desk (4 fő)

      - Hollósi Andor (Hollosi_A |A_Hollosi)

  - FTP felhasználók (2 fő)

      - Joomlaftpuser | Aa123456

49. ábra – DHCP Debian szerver interfaces beállításai

IP cím beállítás:

50. ábra - hosts beállítások

Hosts beállítások

51. ábra - resolv.conf beállítások

Resolv conf beállítások

DHCP beállítások:

52. ábra - DHCP beállítások

MCLT (Maximum Client Lead Time) - Megadja azt az időtartamot, ameddig a DHCP-bérleti időt bármelyik feladatátvételi partner megújíthatja anélkül, hogy kapcsolatba lépne a másikkal.

Split - terhelésmegosztás - 0 és 256 közötti érték lehet. A 128 pl. azt jelenti, hogy 50-50% a terhelésmegosztás. Ha 256-ra állítjuk, akkor minden DHCP kérést a primary szerver fogad, a secondary szerver csak abban az esetben fogadja a kéréseket, ha a primary elérhetetlen.

max-response-delay - Másodpercben adja meg, hogy a szerver meddig vár, amíg sikertelennek nyilvánítja a kapcsolatot.

53. ábra - DNS címfordítások

DNS beállítás:

54. ábra - DNS beállítások

55. ábra - Win 10 kliens ipconfig /all kimenete

Debian SDC DHCP Failover

Hardware és Software beállítások:

- Hálózati kártya Belső hálózat

- Processzormagok száma: 2

- Memória mérete: 1024 Mb

- Tárhely: 50 Gb (OS)

- Operációs Rendszer: Debian 11.2.0

Telepített szolgáltatások:

- Secondary Domain Controller

- Domain Name System (DNS slave)

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP Failover)

Beállítások:

- Szever Adminisztátori belépés: root | Aa123456

- Szerver felhasználói belépés: debiansdcadmin |Bb123456

- Statikus IP cím (192.168.99.252)

Hostname (debiansdcadmin)

56. ábra - SDC interfaces beállítások

IP cím beállítások:

57. ábra - SDC hosts beállítások

Hosts beállítások

58. ábra - SDC resolv.conf beállításai

Resolv conf beállítások

59. ábra - az SDC is megtanulta a DNS-eket

samba-tool dns query localhost Sbroekrs.zrt @ ALL -U administrator kimenete

60. ábra - SDC oszt címet a Win 10 kliensnek

Windows Szerver (3 | WEB FTP FILE)

Hardware & Software specifikációk:

- Hálózati kártya: Belső hálózat

- Processzormagok száma: 2

- Memória mérete: 2048 Mb (2Gb)

- Tárhely: 50 Gb (OS) + 50Gb (backup) + 10 Gb (közös)

- Operációs Rendszer: Windows Server 2019 GUI

Telepített szolgáltatások:

- File Server

- File Resource Manager

- IIS

- Automatizált szoftvertelepítés

- Windows Server Backup

Beállítások:

- Szever Adminisztátori belépés: root | Aa123456

- Statikus IP cím (192.168.99.253)

- Hostname (server2019iis)

- Tartományba léptetett szerver

- Megosztott mappák (közös)

- SFTP elérés (TLS)

- WEB elérés (HTTP/HTTPS)

- Közös mappák mentése a backup meghajtóra

61. ábra - Windows szerver IP beállítások

62. ábra - URL rewrite

Átirányítás HTTP-ről HTTPS-re.

63. ábra - weboldal tanusítvány

Weboldal tanusítvánnyal:

64. ábra - FTP titkosítás

FTP titkosítás:

65. ábra - FTP bindings

FTP bindings: az FTP hozzárendelése porthoz és IP címhez.

Hálózati tárhelyek:

66. ábra - közös és saját mappák

67. ábra - Windows szerver automatikus mentés

Automatikus mentés:

68. ábra - kvóta beállítások

69. ábra – nslookup  DNS címfeloldás

Debian Szerver (Mail-SERVER)

Hardware & Software specifikációk:

- Hálózati kártya: Belső hálózat

- Processzormagok száma: 1

- Memória mérete: 1024 Mb (1Gb)

- Tárhely: 20 Gb (OS)

- Operációs Rendszer: Debian 11.0

Telepített szolgáltatások:

- Mail szerver (iRedMail)

Beállítások:

- Szever Adminisztátori belépés: root | Aa123456

- Szerver felhasználói belépés: debianmailadmin  |Bb123456

- Statikus IP cím (192.168.99.250)

- Hostname (debianmail)

70. ábra - sikeres email küldés

Tartományba léptetett szerver

71. ábra - Email szerver interfaces beállítások

Kép a felhasználókról

72. ábra - Email szerver hosts beállítások

Debian Szerver (Print-SERVER)

Hardware & Software specifikációk:

- Hálózati kártya: Belső hálózat

- Processzormagok száma: 1

- Memória mérete: 1024 Mb (1Gb)

- Tárhely: 20 Gb (OS)

- Operációs Rendszer: Debian 11

Telepített szolgáltatások:

- Virtuális nyomtató szerver (Cups)

Beállítások:

- Szever Adminisztátori belépés: root | Aa123456

- Szerver felhasználói belépés: debianprintadmin  |Bb123456

- Statikus IP cím (192.168.4.251)

- Hostname (debianprint)

- Tartományba léptetett szerver

<4kep>

Debian Szerver (OPEN VPN)

Hardware & Software specifikációk:

- Hálózati kártya: Belső hálózat

- Processzormagok száma: 1

- Memória mérete: 1024 Mb (1Gb)

- Tárhely: 20 Gb (OS)

- Operációs Rendszer: Debian 11.0

Telepített szolgáltatások:

- Open VPN

Beállítások:

- Szever Adminisztátori belépés: root | Aa123456

- Szerver felhasználói belépés: debianvpnadmin  |Bb123456

- Statikus IP cím (192.168.4.251)

- Hostname (debianvpn)

- Tartományba léptetett szerver

<4kep>

Windows 10 kliens számítógép

Hardware & Software specifikációk:

- Hálózati kártya: Belső hálózat

- Processzormagok száma: 4

- Memória mérete: 2048 Mb (2Gb)

- Tárhely: 50 Gb (OS)

- Operációs Rendszer: Windows 10

Telepített szolgáltatások:

- Remote Server Administration Tools (RSAT)

- WinSCP

Beállítások:

- DHCP-vel kapott IP cím

- Hostname (win10x64eng)

- Tartományba léptetett kliens

- Joomla (Admin elérés: admin | Aa123456)

- Csatlakoztatásra kerültek a megosztott mappák (shared | saját)

- Group Policy beállítások a szervezeti egységekre

- Távoli szoftvertelepítés

<KEPEK>

GPO:

tiltasok:

nem lehet menteni az asztalra, control panel nem elerheto, cmd nem futtathato, cd,usb-t nem fogasd el, vendeg felhasznalo letrehozasa,

maximum jelszo elettartam

Hálózat programozás:

Cégünknél az összes kapcsoló elérhető távolról így bármikor tudjuk őket konfigurálni, akár egyszerre egy jól megírt paranccsal.

73. ábra - Hálózatprogramozás

Lenti képen látható, hogy átneveztük az eszközt és lekérdeztük az interfész táblát.

Hivatkozások:

Admin, 2021.02.09 A cikk címe: Redundáns alapértelmezett átjáró (HSRP)

URL:  https://iktblog.hu/2021/02/09/redundans-alapertelmezett-atjaro-a-hsrp-protokoll/

Letöltve: 2022.03.26

Admin, 2021.02.05 A cikk címe: STP védelmi mechanizmusok

URL: https://iktblog.hu/2021/02/05/stp-vedelmi-mechanizmusok/

Letöltve: 2022. 03. 26

Atobot, 2018.09.10 A cikk címe: A hozzáférési jogosultság ellenőrzése

URL: https://shorturl.at/yGTWY

Letöltve: 2022. 03. 26

InternetArchiveBot, 2022:01.25 A cikk címe: Hálózati címfordítás

Url: https://shorturl.at/dpF46

Letöltve: 2022. 03. 26

InternetArchiveBot, 2021.08.01 A cikk címe: IPsec

Url: https://shorturl.at/blxH6

Letöltve: 2022. 03. 26.

InternetArchiveBot, 2020,06.20 A cikk címe: Secure Shell

Url: http://shorturl.at/clwxI

Letöltve: 2022. 03. 26.